FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS

| TURMA | DISCIPLINA | BIMESTRE |
| --- | --- | --- |
| 3ºA | MICROCONTROLADORES | 2º BIMESTRE |

| ALUNOS DA EQUIPE |  |
| --- | --- |
| NOMES COMPLETOS | NOTA |
| 1 - |  |
| 2 - |  |
| 3 - |  |

OBSERVAÇÕES SOBRE O PROJETO NO DIA DA APRESENTAÇÃO:

A ventoinha do radiador deve ligar quando a temperatura do motor atinge um nível que requer resfriamento adicional. Isso geralmente ocorre quando a temperatura do líquido de arrefecimento atinge cerca de 95-100°C. O sistema de gerenciamento do veículo monitora constantemente a temperatura por meio de sensores, e quando os valores pré-definidos são alcançados, ele ativa a ventoinha. A ventoinha continuará a operar até que a temperatura do motor caia para um nível seguro, normalmente em torno de 85-90°C. Nesse ponto, o sistema de controle desativa a ventoinha, permitindo que o motor funcione dentro da faixa de temperatura ideal. O projeto visa simular um sistema de arrefecimento de um motor a combustão por ventoinhas.

OBSERVAÇÕES SOBRE O PROJETO NO DIA DA APRESENTAÇÃO:

Item 1: Leia a temperatura do veículo por meio de um sensor ntc, não utilizar kit com módulo pronto.

Item 2: para simular ligue uma Ventoinha Cooler de dois fios, caso a temperatura ultrapasse 26 graus ligue a ventoinha com 10% da velocidade máxima.

Item 3: Para cada grau de temperatura maior que 26 graus aumente em 10% o a velocidade da ventoinha.

Item 4: Utilize uma chave Chave Dip Switch 4 posições, a primeira posição liga o disposivos, para na inicialização do dispositivo utilizar as outras 3 chaves para que o usuário seja capaz de configurar a resolução do PWM entre 10 e 12 bits da ventoinha.

Item 5: Utilizando um display 16x2 i2c apresente a resolução do PWM, a porcentagem da velocidade máxima e a velocidade atual em RPM.

ALUNOS:

1 - ( ) Explicou plenamente ¦ ( ) Dificuldades para Explicar ¦ ( ) Muida dificuldade para responder ¦ ( ) Não soube explicar nada

2 - ( ) Explicou plenamente ¦ ( ) Dificuldades para Explicar ¦ ( ) Muida dificuldade para responder ¦ ( ) Não soube explicar nada

3 - ( ) Explicou plenamente ¦ ( ) Dificuldades para Explicar ¦ ( ) Muida dificuldade para responder ¦ ( ) Não soube explicar nada

Data da apresentação:	Ass. Professor:  _______________________________________

Material de apoio NTC: https://portal.vidadesilicio.com.br/sensor-temperatura-ntc10k-com-esp32/