Fundação Valeparaibana de Ensino

Colégio Técnico “Antônio Teixeira Fernandes”

Curso Técnico em Eletrônica

AYSLAN MATHEUS FERNANDES MATUNO

HEITOR VICTORINO DE SOUZA

LUCAS DANIEL TELES MARTINS

AUTOMAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO SUSTENTÁVEL COM ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

São José dos Campos, SP

2025

Ayslan Matheus Fernandes Matuno

Heitor Victorino de Souza

Lucas Daniel Teles Martins

AUTOMAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO SUSTENTÁVEL COM ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

Relatório Final apresentado ao Colégio Univap -Unidade Centro, como parte das exigências do curso técnico em Eletrônica, para obtenção do Título de Técnico em Eletrônica.

Orientador: Prof. Me José Eduardo Loureiro da Costa

São José dos Campos, SP

2025

Ayslan Matheus Fernandes Matuno

Heitor Victorino de Souza

Lucas Daniel Teles Martins

AUTOMAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO SUSTENTÁVEL COM ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

Relatório Final aprovado para obtenção do título de Técnico em Eletrônica do Colégio Técnico “Antônio Teixeira Fernandes”, da Fundação Valeparaibana de Ensino, São José dos Campos, SP, pela seguinte banca avaliadora:

Orientador: Prof. Me. José Eduardo Loureira Da Costa     Assinatura:___________________

Nomes Professores da Banca:

Prof°. Alberson Wander de Sá   Assinatura:___________________

Prof°. Bruno Michel Pera  Assinatura:___________________

Prof°. Hélio Lourenço Esperedião Ferreira  Assinatura:___________________

A Deus, meus familiares

e aos meus amigos...

companheiros de todas as horas.

AGRADECIMENTOS

A Deus por nos abençoar em todas as etapas da vida. Aos nossos amigos, que sempre estiveram ao nosso lado. Aos nossos familiares, pelo apoio, amor e incentivo. A todo o Colégio Univap, aos professores, coordenadores e a toda a equipe, que sempre nos apoiaram e nos ajudaram a ser pessoas melhores. Sem vocês, essa jornada não seria possível.

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema de controle inteligente para bombas de irrigação alimentadas por energia solar fotovoltaica, buscando promover o uso sustentável da água e a eficiência energética na agricultura. A proposta baseia-se na utilização de painéis solares para alimentar o sistema e carregar baterias, garantindo o funcionamento contínuo mesmo em períodos de baixa incidência solar. O controle da irrigação é realizado por meio do microcontrolador ESP32, responsável por gerenciar sensores de umidade do solo, temperatura e intensidade solar, possibilitando o ajuste automático da operação da bomba de acordo com as condições ambientais e a disponibilidade de energia. O sistema de irrigação inteligente proposto é automatizado e alimentado exclusivamente por energia solar fotovoltaica, integrando sensores ambientais que monitoram a temperatura do solo (DS18B20), umidade e temperatura do ar (DHT11), luminosidade (TSL2561) e umidade do solo (sensor capacitivo). Os dados coletados são processados por regras de decisão automáticas que otimizam o uso de água e energia, permitindo que a irrigação ocorra de forma precisa e eficiente conforme as necessidades da lavoura. As informações obtidas pelos sensores são enviadas para uma plataforma online, possibilitando o monitoramento remoto em tempo real das condições do solo e do funcionamento da bomba, o que facilita a tomada de decisões mais assertivas por parte dos produtores e técnicos agrícolas. Além disso, algoritmos otimizam a operação da bomba conforme a variação da intensidade solar ao longo do dia, garantindo máxima eficiência nas horas de maior produção energética. O circuito foi testado com painéis solares e controlador PWM, garantindo autonomia energética e alta confiabilidade. Dessa forma, o projeto se apresenta como uma alternativa acessível e sustentável para pequenos e médios produtores rurais, contribuindo para o avanço de práticas agrícolas mais modernas, inteligentes e ambientalmente responsáveis, alinhadas às demandas atuais por produtividade, sustentabilidade e adaptação às mudanças climáticas.

Palavras Chave: Sistema de controle inteligente, Fontes fotovoltaicas, Sustentabilidade, ESP32

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 	8

1.1 Contexto e relevância 	8

1.2 Fundamentos e tecnologia	9

1.3 Justificativa e objetivo do estudo	9

2. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 	10

2.1 Caracterização da Pesquisa	10

2.2 Etapa 1: Revisão Bibliográfica e Definição de Requisitos	10

2.2.1 Levantamento Bibliográfico	10

2.2.2 Especificação dos Requisitos do Sistema	11

2.3 Etapa 2: Simulação e Projeto do Circuito	11

2.3.1 Simulação Virtual	11

2.3.2 Dimensionamento do Sistema Fotovoltaico	12

2.4 Etapa 3: Prototipagem e Montagem Física	13

2.4.1 Primeira Versão - Protoboard	13

2.4.2 Segunda Versão - Placa Perfurada com Bornes	14

2.4.3 Montagem do Sistema Completo	14

2.4.4 Fundamentação dos Principais Componentes	16

2.4.5 Relação de Custos e Mão de Obra	22

2.5 Etapa 4: Desenvolvimento do Software e Integração	22

2.5.1 Ambiente de Desenvolvimento	22

2.5.2 Desenvolvimento Iterativo do Código	22

2.5.3 Algoritmo de Decisão para Irrigação	24

2.5.4 Protocolo MQTT e Integração com Sistema Web	25

2.5.5 Sistema de Rastreamento Solar com Horário via Internet	27

2.5.5.1 Princípio de Funcionamento	27

2.5.5.2 Controle do Motor via ESP32 e Relés 	28

2.5.5.3 Algoritmo de Controle e Posicionamento	28

2.5.5.4 Sincronização de Horário via Internet	29

2.5.5.5 Movimentação Diária	29

2.5.5.6 Benefícios e Limitações	29

2.6 Etapa 5: Testes e Validação do Sistema	29

2.6.1 Testes em Bancada (Laboratório)	29

2.6.2 Testes em Ambiente Real	30

2.6.3 Metodologia de Coleta de Dados	30

2.7 Considerações Éticas e de Segurança	31

3. RESULTADOS E DISCUSSOES	32

3.1. Etapas de Execução do Sistema de Irrigação Automatizado	33

3.2. Monitoramento e Desempenho Operacional do Sistema	33

3.2.1. Coleta e Transmissão de Dados	33

3.2.2. Economia Hídrica e Eficiência Energética	34

3.3. Desempenho Agronômico e Uniformidade da Irrigação	34

3.4. Ocorrência de Falhas e Ajustes Realizados	35

3.5. Proteção e Confiabilidade do Sistema Elétrico	35

3.5.1. Uso de Caixa de Comando e Prensa-Cabos	36

3.6. Síntese dos Resultados e Considerações Finais	36

4. CONCLUSÃO 	37

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  	38

ANEXO A	41

ANEXO B	43

ANEXO C	45

- INTRODUÇÃO

A irrigação é uma prática essencial para o desenvolvimento agrícola, especialmente em regiões com escassez hídrica ou distribuição irregular de chuvas. O uso de sistemas de irrigação eficientes permite otimizar o consumo de água, assegurar a produtividade das culturas e reduzir desperdícios. Contudo, o manejo inadequado de recursos hídricos pode ocasionar impactos ambientais significativos e o aumento dos custos operacionais para os produtores (COELHO; COELHO FILHO; OLIVEIRA, 2005).

Nos últimos anos, a busca por soluções tecnológicas que promovam a economia de água e energia tem se intensificado. O avanço de sistemas automatizados e de controle da irrigação tem proporcionado maior eficiência na agricultura, permitindo o monitoramento em tempo real das condições do solo, do clima e da necessidade hídrica das plantas. O uso do sensoriamento remoto e de dispositivos conectados torna possível um gerenciamento preciso da irrigação, com base em dados concretos (LUIZ; ALFREDO, 2000).

Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA), o agronegócio brasileiro é responsável por cerca de 70% a 72% do consumo total de água no país. Essa parcela expressiva ressalta a importância de se adotar práticas sustentáveis e novos métodos de controle do uso hídrico, especialmente em atividades de irrigação, que figuram entre as mais intensivas no consumo de água (ANA, 2025).

1.1 Contexto e relevância

O aumento populacional e o crescimento das demandas alimentares e energéticas pela sociedade moderna exigem soluções tecnológicas que promovam sustentabilidade e eficiência. Paralelamente, os espaços urbanos e rurais enfrentam desafios relacionados à escassez de recursos e aos efeitos das mudanças climáticas. Entre os principais problemas destacados estão o desmatamento, a emissão de gases de efeito estufa e a ausência de políticas públicas eficazes capazes de mitigar os impactos ambientais (ABDELHAMID et al., 2025).

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), a população mundial deve atingir 10 bilhões de pessoas até 2050, concentrando-se, sobretudo, em países em desenvolvimento. Esse dado revela a necessidade crescente de ampliar a produção de alimentos e energia, sem comprometer os ecossistemas naturais e a disponibilidade de água doce (ONU–FAO, 2025). Diante dessa realidade, o uso de tecnologias sustentáveis torna-se imperativo para equilibrar crescimento econômico e conservação dos recursos naturais.

1.2 Fundamentos e tecnologia

O uso de energia renovável, especialmente a solar, tem ganhado destaque na agricultura moderna como alternativa limpa, econômica e acessível. No Brasil, o potencial para a geração de energia solar fotovoltaica é significativo, graças às condições climáticas favoráveis e à ampla incidência solar ao longo do ano. Essa vantagem geográfica tem estimulado a implementação de projetos solares em propriedades rurais, com destaque para o fornecimento energético de sistemas agrícolas automatizados (BASTOS; MEDICI; SISQUINI, 2022).

O sensoriamento aplicado ao monitoramento do solo e das condições ambientais utiliza sensores de umidade, temperatura e radiação solar, os quais permitem determinar o momento ideal de irrigação. Essa integração tecnológica, aliada aos conceitos de Internet das Coisas (IoT), viabiliza sistemas automatizados que operam com base em dados concretos, garantindo maior precisão e sustentabilidade (ROHRIG; BRUNA, 2024).

1.3 Justificativa e objetivo do estudo

A agricultura familiar e de pequeno porte, responsável por significativa parcela da produção de alimentos no país, enfrenta limitações estruturais e financeiras que dificultam o acesso a tecnologias inovadoras. Nesse sentido, os sistemas automatizados de irrigação alimentados por energia solar emergem como alternativas acessíveis, capazes de reduzir custos e otimizar recursos.

Assim, o presente estudo propõe o desenvolvimento de um sistema de irrigação automatizado e inteligente, alimentado por energia solar fotovoltaica, utilizando o microcontrolador ESP32 e sensores ambientais. O objetivo é promover a eficiência no uso da água e da energia elétrica, contribuindo para o manejo sustentável das lavouras e para a diminuição dos custos operacionais em pequenas propriedades rurais.

O sistema projetado visa oferecer uma solução de baixo custo, autônoma e tecnologicamente eficaz, garantindo produtividade agrícola com menor impacto ambiental e maior viabilidade econômica aos produtores rurais.

2. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

2.1 Caracterização da Pesquisa

Esta pesquisa caracteriza-se como aplicada, de natureza experimental e abordagem quantitativa. O desenvolvimento seguiu metodologia de prototipagem iterativa, com ciclos sucessivos de design, implementação, teste e refinamento, conforme proposto por Pressman (2016) para desenvolvimento de sistemas embarcados.

Conforme Lakatos e Marconi (2017), a pesquisa aplicada busca gerar conhecimento útil para a solução de problemas reais, fazendo uso de métodos científicos e fundamentos teóricos. O desenvolvimento experimental, por sua vez, permite testar um protótipo em condições controladas, validando as hipóteses de eficiência e operação do sistema (PRESSMAN, 2016). Assim, a abordagem experimental aqui adotada segue as diretrizes propostas por Severino (2016), aplicando ciclo de design e refinamento constante no contexto de automação agrícola.

O trabalho foi dividido em cinco etapas principais: (1) revisão bibliográfica e definição de requisitos; (2) simulação e projeto do circuito; (3) prototipagem e montagem física; (4) desenvolvimento do software e integração; (5) testes e validação do sistema.

2.2 Etapa 1: Revisão Bibliográfica e Definição de Requisitos

2.2.1 Levantamento Bibliográfico

Foi realizada extensa revisão da literatura científica em bases de dados acadêmicas (Google Scholar, SciELO, IEEE Xplore) e repositórios institucionais, utilizando os descritores: 'irrigação automatizada', 'ESP32', 'energia solar agricultura', 'IoT agrícola' e 'sensores ambientais'

.De acordo com Gil (2019), a revisão bibliográfica consiste em analisar publicações e estudos prévios, permitindo identificar lacunas temáticas e atualizar o estado da arte. No contexto da irrigação automatizada, Benevides et al. (2025) relatam que o uso de sensores embarcados em microcontroladores reduz o uso de água em até 40%. Além disso, a Multivix (2025) destaca que a Internet das Coisas (IoT) e a energia solar se tornaram ferramentas essenciais para a agricultura sustentável.

Foram consultados artigos científicos, trabalhos de conclusão de curso, manuais técnicos dos componentes e documentação oficial das bibliotecas de programação utilizadas. Esta etapa fundamentou as decisões técnicas e validou a viabilidade do projeto.

2.2.2 Especificação dos Requisitos do Sistema

Com base na revisão bibliográfica e nas necessidades identificadas para pequenas propriedades rurais, foram estabelecidos os seguintes requisitos:

Requisitos Funcionais:

Monitoramento contínuo de umidade do solo, temperatura do solo, temperatura do ar, umidade do ar e luminosidade.

Acionamento automático da bomba de irrigação baseado em múltiplas variáveis ambientais

Transmissão de dados em tempo real via protocolo MQTT

Operação autônoma alimentada exclusivamente por energia solar

Sistema de rastreamento solar para maximização da captação energética

Interface de monitoramento remoto via web

Resistência a condições ambientais adversas

Requisitos Não-Funcionais:

Autonomia energética mínima de 48 horas sem insolação

Baixo custo de implementação (máximo R$ 700,00)

Facilidade de replicação e manutenção

Figura 1 - Fluxograma dos requisitos do sistema

Fonte: Os Autores (2025)

2.3 Etapa 2: Simulação e Projeto do Circuito

2.3.1 Simulação Virtual

Antes da montagem física, o circuito foi projetado e simulado utilizando o software Tinkercad, Proteus da Design Suite. Esta etapa permitiu:

Validar as conexões elétricas entre componentes

Testar a lógica de programação em ambiente virtual

Identificar possíveis conflitos de pinos do ESP32

Calcular o consumo energético estimado do sistema

A simulação virtual de sistemas embarcados viabiliza testes de comportamento, consumo energético e confiabilidade sem custos de montagem. Segundo Silva e Rossi (2022), ferramentas de simulação reduzem falhas em até 60% no protótipo físico. Além disso, o uso do microcontrolador ESP32 para controle de sensores na agricultura é amplamente descrito por Santana e Silva (2023) como solução de alta eficiência e versatilidade.

Na simulação, foram testadas diferentes configurações de conexão dos sensores aos pinos do microcontrolador, definindo-se pinos digitais para DHT11 e DS18B20, pinos analógicos (ADC) para sensor de umidade do solo e TSL2561, pinos de saída para controle dos relés da bomba e motor de rastreamento, e configuração de resistores pull-up para sensores digitais.

2.3.2 Dimensionamento do Sistema Fotovoltaico

O dimensionamento energético foi realizado considerando o consumo de cada componente:

| Componente | Tensão (V) | Corrente (mA) | Potência (W) | Tempo uso/dia (h) | Energia/dia (Wh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESP32 | 3.3 | 160 | 0.528 | 24 | 12.67 |
| DHT11 | 5 | 2.5 | 0.0125 | 24 | 0.30 |
| DS18B20 | 5 | 1.5 | 0.0075 | 24 | 0.18 |
| TSL2561 | 3.3 | 0.6 | 0.002 | 24 | 0.048 |
| Sensor Umidade Solo | 5 | 35 | 0.175 | 24 | 4.20 |
| Relé | 5 | 70 | 0.35 | 4 | 1.40 |
| Bomba 12V | 12 | 1583 | 19 | 2 | 38 |
| Motor DC 12V (rastreador) | 12 | 500 | 6 | 0.5 | 3 |

Aplicando fator de segurança de 30% e eficiência do sistema de 80%, a energia necessária é de aproximadamente 97,2 Wh/dia. Para 5 horas de insolação útil, a potência do painel requerida é de 19,44 W.

Enecessaria=59.80×1,30,8=97,2  Wh/dia 
Enecessaria=59.80×1,30,8=97,2  Wh/dia

Enecessaria=59.80×1,30,8=97,2  Wh/dia Enecessaria=59.80×1,30,8=97,2  Wh/dia

Painel solar selecionado: 20W (fornece margem de segurança). Para autonomia de 2 dias, a capacidade da bateria necessária é de 19,93 Ah. Bateria selecionada: 35Ah (permiteautonomia estendida e compensa profundidade de descarga).

Enecessaria=59.80×1,30,8=97,2  Wh/dia

Figura 2 - Esquema elétrico completo do sistema

Fonte: Os Autores (2025)

2.4 Etapa 3: Prototipagem e Montagem Física

A técnica de prototipagem iterativa, conforme Rocha et al. (2022), possibilita evolução gradual do design e integração de hardware até a versão funcional final. A transição entre as fases — da protoboard para a placa perfurada — garante robustez, estabilidade elétrica e resistência em ambiente de campo, fatores cruciais em aplicações agrícolas (BENEVIDES et al., 2025).

2.4.1 Primeira Versão - Protoboard

A primeira montagem física foi realizada em protoboard, permitindo flexibilidade para ajustes e testes iniciais. Nesta etapa, todos os componentes foram conectados de acordo com o esquema simulado, foram realizados testes individuais de cada sensor, identificaram-se problemas de alimentação e interferências, e ajustou-se o posicionamento dos componentes para minimizar ruídos. Entre os desafios encontrados, destacaram-se as conexões instáveis devido à natureza provisória da protoboard, a necessidade de múltiplas fontes de alimentação (3.3V, 5V e 12V) e a gestão da grande quantidade de fios.

2.4.2 Segunda Versão - Placa Perfurada com Bornes

Após a validação na protoboard, o sistema foi transferido para uma placa perfurada (placa universal) com a utilização de bornes parafusados, proporcionando maior confiabilidade e organização. Entre as vantagens em relação à protoboard, destacaram-se as conexões permanentes e mais confiáveis por meio de solda, a facilidade de manutenção proporcionada pelos bornes, a organização superior dos componentes, a maior resistência mecânica e durabilidade, além da facilidade para substituição de componentes defeituosos. O processo de montagem incluiu o planejamento do layout, a preparação da placa com limpeza e marcação, a soldagem dos bornes e componentes (reguladores de tensão, módulo ESP32, módulo relé, capacitores de desacoplamento) e a confecção das trilhas utilizando fio rígido 22AWG para sinais e 18AWG para potência.

Figura 3 - Placa montada

Fonte: Os Autores (2025)

2.4.3 Montagem do Sistema Completo

O sistema completo foi montado integrando todos os módulos:

Módulo de controle (placa principal)

ESP32

Relé para controle da bomba

Relé para controle do motor de rastreamento solar

Bornes de conexão

Sensores externos conectados via cabos

DHT11 em cabo de 2 metros

DS18B20 impermeável em cabo de 3 metros

TSL2561 em cabo de 1 metro

Sensor de umidade do solo

Sistema de energia

Painel solar 20W fixado em estrutura móvel com sistema de rastreamento

Motor DC 12V (motor de vidro elétrico automotivo) para movimentação do painel

Sistema de engrenagem para rotação de 180° (Leste-Oeste)

Controlador de carga PWM 10A

Bateria selada 12V/35Ah em caixa de proteção

Conexões com cabos 14AWG e conectores MC4

Sistema hidráulico

Bomba periférica 12V/19W

Mangueira de 1/2 polegada

Reservatório de água de 50 litros

Sistema de rastreamento solar

Motor DC 12V de vidro elétrico automotivo

Acoplamento mecânico ao eixo do suporte do painel

Controle baseado em horário via internet (NTP)

Figura 4 - Sistema completo montado

Fonte: Os Autores (2025)

2.4.4 Fundamentação dos Principais Componentes

ESP32

O ESP32 é o controlador central, processando dados dos sensores, realizando controle dos atuadores e envio dos dados pela internet. É referência em automação agrícola por unir conectividade Wi-Fi, alto desempenho e custo acessível (SANTANA & SILVA, 2023; PROTÓTIPO DE IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADA, 2025; Automação de estufa agrícola com ESP32, 2024).

Figura 5 – Imagem do Microcontrolador ESP32

Fonte: Mercado Livre (2025)

Sensor DHT11

O Sensor DHT11 é responsável por medir a temperatura e a umidade relativa do ar. Ele combina um termistor e um sensor capacitivo, fornecendo dados precisos e digitais com baixo consumo de energia. Esse componente permite que o sistema ajuste a irrigação de acordo com a umidade e temperatura do ambiente, evitando acionamentos desnecessários.

Figura 6 – Imagem do Sensor DHT11

Fonte: Mercado Livre (2025)

Sensor DS18B20 – Temperatura do Solo

O DS18B20 realiza medições exatas da temperatura do solo utilizando tecnologia digital 1‑Wire. É muito usado em ambientes úmidos por ser à prova d’água e ter excelente estabilidade. No sistema, ele identifica a temperatura do solo, permitindo determinar as condições ideais para o acionamento automático da bomba.

Figura 7 – Imagem do Sensor de Temperatura

Fonte: Mercado Livre (2025)

Sensor TSL2561 – Luminosidade

O TSL2561 mede a intensidade luminosa no ambiente, detectando tanto luz visível quanto infravermelha. Ele fornece leituras em lux, e suas informações são utilizadas pelo sistema para verificar o nível de radiação solar e cooperar com o controle do rastreamento solar da placa fotovoltaica.

Figura 8 – Imagem do Sensor TSL2561

Fonte: Mercado Livre (2025)

Sensor Capacitivo de Umidade do Solo

Esse sensor mede a umidade do solo através de variações de capacitância, sem sofrer corrosão. Ele é instalado no substrato próximo à raiz das plantas e indica quando há necessidade de irrigação. O funcionamento é essencial para garantir que o sistema só acione a bomba quando o solo estiver seco, economizando água e energia.

Figura 9 – Imagem do Sensor de Umidade do Solo

Fonte: Mercado Livre (2025)

Painel Solar 20W

É o responsável por fornecer energia limpa e autônoma ao sistema, tornando possível irrigação em locais sem rede elétrica, conforme estudos recentes (PROTÓTIPO DE IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADA, 2025; Otimização da energia solar fotovoltaica, 2024).

Figura 10 – Imagem do Painel Solar

Fonte: Mercado Livre (2025)

Motor DC 12V (Vidro Elétrico Automotivo)

Esse motor realiza o rastreamento solar do painel de forma automática, aumentando a captação energética ao longo do dia. É robusto, fácil de encontrar e compatível com projetos de baixo custo (PROJETO DE RASTREAMENTO SOLAR, 2024; UNIVERSIDADE FEEVALE, 2023).

Figura 11 – Imagem do Motor DC 12V

Fonte: Mercado Livre (2025)

Bomba Periférica 12V

A bomba periférica, compatível com energia solar, atua na distribuição da água conforme o controle automático feito pelo ESP32 e análise dos sensores (Artigo - Sistema Automatizado de Irrigação, 2025).

Figura 12 – Imagem da Bomba Periférica 12V

Fonte: Mercado Livre (2025)

Controlador PWM

É o responsável por proteger e gerenciar o carregamento da bateria a partir do painel solar, aumentando a vida útil dos equipamentos (Otimização da energia solar fotovoltaica, 2024).

Figura 13 – Imagem do Controladora PWM

Fonte: Mercado Livre (2025)

Monitoramento de Tensão (Divisor de Tensão)

Para que o microcontrolador ESP32, que opera a 3.3V, pudesse ler com segurança as tensões muito superiores do sistema (como a do painel solar e a da bateria, que ultrapassam 12V), foi implementado um circuito divisor de tensão. Este circuito, composto por dois resistores de precisão, atenua a tensão de entrada para um nível compatível com o pino Analógico-Digital (ADC) do ESP32.

Vout=Vin*R2R1+R2

Figura 14 – Circuito divisor de tensão

Fonte: Khan Academy (2025)

Sensor de Corrente (Módulo ACS712)

Apenas a medição da tensão do painel solar não é suficiente para determinar a energia gerada. A potência (em Watts) é o produto da Tensão (Volts) pela Corrente (Amperes), ou P = V× I. Para medir a corrente, foi integrado ao projeto um sensor de corrente baseado em Efeito Hall, modelo ACS712.

Este sensor é posicionado em série com a saída do painel solar e fornece uma tensão analógica proporcional à corrente que o atravessa. O software lê esta tensão, subtrai o valor de offset (a tensão lida quando não há corrente, tipicamente 1.65V para o ESP32) e divide o resultado pela sensibilidade do sensor para obter o valor preciso em Amperes. Com os valores de tensão e corrente, o sistema calcula a potência instantânea real gerada.

Figura 15 – Imagem Módulo ACS712

Fonte: Mercado Livre (2025)

2.4.5 Relação de Custos e Mão de Obra

A seguir, apresenta-se a estimativa de custos de compra de componentes e serviços utilizados para o desenvolvimento do protótipo do sistema.

A tabela engloba o investimento em materiais, equipamentos e horas aplicadas pelos integrantes do grupo durante a execução do projeto.

Figura 16 – Tabela de Custos e Mão de Obra.

Os Autores (2025).

Para casos de expansão, é necessário realizar uma análise da demanda para que seja possível calcular os custos.

2.5 Etapa 4: Desenvolvimento do Software e Integração

2.5.1 Ambiente de Desenvolvimento

O software foi desenvolvido utilizando Arduino IDE versão 2.3.2, linguagem C++ (baseada em Wiring/Arduino), e plataforma ESP32 (core desenvolvido pela Espressif). As bibliotecas principais utilizadas foram: WiFi.h para conectividade WiFi, PubSubClient.h para protocolo MQTT, DHT.h para sensor DHT11, OneWire.h e DallasTemperature.h para sensor DS18B20, Wire.h e Adafruit_TSL2561_U.h para sensor TSL2561, além da biblioteca ArduinoJson.h, que foi essencial para formatar os dados dos sensores em pacotes JSON antes de enviá-los ao servidor de aplicação.

2.5.2 Desenvolvimento Iterativo do Código

O desenvolvimento do software seguiu abordagem iterativa, com múltiplas versões:

Versão 1.0 - Leitura básica dos sensores: Implementação da leitura individual de cada sensor, impressão dos valores no Monitor Serial, e validação da comunicação com cada dispositivo.

Versão 1.5 - Integração dos sensores: Leitura simultânea de todos os sensores, implementação de tratamento de erros, e criação de estrutura de dados para armazenar leituras.

Versão 2.0 - Lógica de controle: Implementação do algoritmo de decisão para irrigação, definição de thresholds baseados na literatura, e controle do relé da bomba baseado nas condições ambientais.

Versão 2.5 - Sistema de rastreamento solar: Implementação do controle do motor DC, algoritmo de posicionamento baseado em horário, e sistema de sincronização via NTP.

Versão 3.0 - Conectividade WiFi e MQTT: Configuração da conexão WiFi, implementação do cliente MQTT, publicação dos dados em tópicos específicos, e tratamento de reconexão automática.

Versão 3.5 - Otimizações e versão final: Implementação de watchdog timer, otimização do consumo energético, calibração dos thresholds com testes práticos, sistema de logs e diagnóstico, e sincronização NTP para manter horário preciso.

Figura 17 - Arduino IDE com o código do projeto

Fonte: Os Autores (2025)

2.5.3 Algoritmo de Decisão para Irrigação

O algoritmo desenvolvido considera múltiplas variáveis ambientais para decidir sobre a necessidade de irrigação. A lógica implementada é baseada em sistema de pontuação (score) que avalia a umidade do solo (peso 40%), temperatura do solo (peso 20%), temperatura do ar (peso 15%), umidade do ar (peso 15%) e luminosidade (peso 10%).

// Pseudocódigo simplificado do algoritmo de decisão
int calcularScoreIrrigacao(DadosSensores dados) {
    int score = 0;

    // 1. Análise primária - Umidade do solo (peso 40%)
    if (dados.umidadeSolo < 30%) {
        score += (30 - dados.umidadeSolo) * 2;
    }

    // 2. Condições impeditivas (prioridade máxima)
    if (dados.luminosidade > 22000 lux) return 0;
    if (dados.umidadeSolo > 70%) return 0;

    // 3. Cálculo do tempo de irrigação baseado no score
    int tempoIrrigacao = map(score, 5, 50, 15, 70);
    return constrain(tempoIrrigacao, 0, 70)

Figura 18 - Diagrama de fluxo do algoritmo de decisão

Fonte: Os Autores (2025).

2.5.4 Protocolo MQTT e Integração com Sistema Web

A comunicação com o sistema de monitoramento web foi implementada utilizando o protocolo MQTT, com uma estrutura de dados baseada em JSON (JavaScript Object Notation). Esta abordagem, alinhada com as práticas modernas de IoT (SARAVATI, 2025), substitui a publicação de dados brutos em tópicos individuais, permitindo o envio de informações complexas de forma estruturada, para garantir o monitoramento da integridade do sistema, foi implementado o mecanismo LWT (Last Will and Testament) do MQTT.

A configuração utilizou broker Mosquitto hospedado localmente, porta 1883 (padrão MQTT) e QoS nível 1 (garantia de entrega). O fluxo de dados funciona da seguinte forma: ESP32 lê sensores a cada 30 segundos, dados são publicados nos respectivos tópicos MQTT, servidor da equipe de Informática subscreve aos tópicos, dados são armazenados em banco de dados MySQL, interface web consulta banco de dados e exibe informações, comandos do usuário são publicados via MQTT, e ESP32 recebe comandos e executa ações.

O modelo de desenvolvimento incremental é amplamente empregado em projetos embarcados, pois favorece ajustes durante o uso em campo (PRESSMAN, 2016). A integração via protocolo MQTT é justificada por permitir comunicação leve e confiável em sistemas IoT (ASSINEMAYA, 2025; SARAVATI, 2025). Tais práticas aumentam a eficiência do processamento de dados e a confiabilidade no acionamento remoto da irrigação.

Figura 19 -: Captura de tela do MQTT Explorer mostrando tópicos e mensagens

Fonte: Autores (2025)

Figura 20 - Interface web desenvolvida pela equipe de Informática

Fonte: OLIVEIRA; AURÉLIO; ARANEGA (2025).

2.5.5 Sistema de Rastreamento Solar com Horário via Internet

Para maximizar a captação de energia solar diária, foi implementado um sistema de rastreamento horizontal controlado por motor DC 12V (motor de vidro elétrico automotivo), responsável por movimentar o painel solar de 0° (Leste) até 180° (Oeste) automaticamente, em função do horário local obtido pela internet.

2.5.5.1 Princípio de Funcionamento

O sistema utiliza sincronização horária via NTP, dispensando o uso de RTC físico, e movimenta o painel progressivamente ao longo do dia, baseando-se no horário atual. Ao iniciar o sistema, o ESP32 conecta-se à rede Wi-Fi, obtém o horário exato de servidores NTP brasileiros e define automaticamente a posição inicial do painel como 0° - Leste.

A cada hora, a placa ajusta o ângulo do painel de acordo com a tabela definida no código. Ao final do dia (por volta das 18h), o painel retorna automaticamente à posição inicial, pronto para o novo ciclo no amanhecer seguinte. Este método, mesmo sem sensores de luminosidade ou fins de curso, apresenta excelente precisão para rastreamento solar em pequenas instalações, oferecendo baixo consumo e simplicidade de implementação.

2.5.5.2 Controle do Motor via ESP32 e Relés

O motor DC 12V foi controlado por dois relés conectados em ponte H simplificada, permitindo funcionamento em ambas as direções (horário e anti-horário). O tempo de acionamento do motor foi calibrado experimentalmente, garantindo que cada movimento de curta duração represente um incremento específico de ângulo, proporcional à hora do dia.

Os componentes utilizados foram: motor DC 12V (vidro elétrico automotivo), dois relés de 5V (para direção horária e anti-horária), fonte fotovoltaica 12V como alimentação primária, e programa em C++ (Arduino IDE) configurado com intervalos de acionamento temporizados.

2.5.5.3 Algoritmo de Controle e Posicionamento

O algoritmo determina o ângulo alvo do painel com base na hora obtida via internet (NTP). A lógica compara a hora atual com o período de rastreamento (6h às 18h) e com o horário de reinício (19h).

O sistema mapeia a hora (6-18) para um ângulo (0-180). A cada verificação, o anguloAlvo é comparado com o anguloAtual (armazenado em uma variável global). Se a diferença for significativa, o movimento é iniciado.

// Pseudocódigo simplificado da função controlRealTracker()

void controlRealTracker() {

int currentHour = getHourFromNTP(); // Obtém a hora atual

// 1. Lógica de Retorno Noturno (Reset)

if (currentHour == 19 && currentAngle != 0) {

// Calcula a duração total do retorno usando o tempo de SUBIDA

unsigned long returnDuration = map(currentAngle, 0, 180, 0, MOTOR_TIME_SUBIDA);

startMotorMove(1, returnDuration); // Comando: Mover Esquerda (Subida)

currentAngle = 0; // Define o ângulo como 0

}

// 2. Lógica de Rastreamento Diário (6h às 18h)

else if (currentHour >= 6 && currentHour <= 18) {

int targetAngle = map(currentHour, 6, 18, 0, 180);

int angleDifference = targetAngle - currentAngle;

if (abs(angleDifference) > 5) {

// Calcula a duração do movimento usando o tempo de DESCIDA

unsigned long moveDuration = map(abs(angleDifference), 0, 180, 0, MOTOR_TIME_DESCIDA);

startMotorMove(-1, moveDuration); // Comando: Mover Direita (Descida)

currentAngle = targetAngle; // Salva a nova posição

}

}

}

2.5.5.4 Sincronização de Horário via Internet

A sincronização da hora local foi feita diretamente via protocolo NTP sempre que o sistema se conecta à rede Wi-Fi. A atualização ocorre ao iniciar o sistema, a cada 24 horas automaticamente, e após qualquer reconexão de rede.

// Pseudocódigo da função de configuração do NTP

void setupNTP() {

// Configura o fuso (GMT-3) e os servidores NTP

configTime(-3 * 3600, 0, "pool.ntp.br", "time.google.com");

struct tm timeinfo;

// Tenta obter a hora local

if (getLocalTime(&timeinfo)) {

Serial.println("Horário atualizado com sucesso!");

// Opcional: Imprime a hora local formatada

Serial.println(&timeinfo, "%A, %d/%m/%Y %H:%M:%S");

} else {

Serial.println("Falha ao obter horário da Internet!");

}

}

Essa abordagem garante a precisão horária necessária sem o uso de hardware adicional como o módulo RTC, reduzindo custos e simplificando o circuito.

Figura 21 - Fluxograma Horário Via internet

Os Autores (2025).

2.5.5.5 Movimentação Diária

A movimentação ocorre automaticamente, fazendo com que às 6h o painel esteja no Leste (0°), às 12h atinja o Zenite (90°), às 18h posicione-se no Oeste (180°), e às 19h retorne suavemente à posição inicial (0°). Cada movimento é executado conforme o cálculo do tempo acumulado sem necessidade de sensor ou fim de curso, baseando-se apenas no tempo de acionamento médio registrado nos testes iniciais.

2.5.5.6 Benefícios e Limitações

Benefícios:

Redução de custos (sem RTC, sem sensores extras)

Funcionamento estável mesmo em dias nublados

Código simples e confiável

Fácil calibração em campo

Limitações:

Dependência de conexão Wi-Fi para sincronização inicial

Controle de ângulo estimado (sem feedback físico)

Requer calibração manual inicial de posição (0° e 180°)

2.6 Etapa 5: Testes e Validação do Sistema

Os testes realizados seguem metodologia experimental de avaliação funcional e de desempenho energético. De acordo com Pearson (2020), testagens em engenharia servem para validar hipóteses e mensurar parâmetros de eficiência. Benevides et al. (2025) observaram ganhos de até 65% na economia de energia em sistemas automatizados similares, reforçando a validade dos resultados obtidos nesta pesquisa.

2.6.1 Testes em Bancada (Laboratório)

Antes dos testes em campo, o sistema foi validado em ambiente controlado, incluindo testes funcionais e testes de integração.

Testes funcionais:

Verificação da leitura de cada sensor individualmente

Teste de acionamento dos relés (bomba e motor)

Validação da comunicação MQTT

Teste do sistema de rastreamento solar em diferentes horários simulados

Verificação de robustez a desconexões WiFi

Teste de sincronização de horário via NTP

Testes de integração:

Validação do consumo energético total

Teste de múltiplos ciclos de irrigação e movimentação do painel

Verificação da recarga solar da bateria.

Figura 23 – Alicate Amperímetro medindo consumo de corrente do sistema

Fonte: Os Autores (2025).

2.6.2 Testes em Ambiente Real

Os testes de validação foram realizados em ambiente externo residencial em São José dos Campos, SP,

Configuração do experimento:

Plantio de hortaliças (alface) em canteiro de 2m²

Sistema completo instalado com todos os componentes funcionais

Monitoramento contínuo via MQTT e interface web

Parâmetros monitorados:

Umidade do solo, temperatura do solo, temperatura do ar, umidade do ar e luminosidade

Tensão da bateria.

2.6.3 Metodologia de Coleta de Dados

Dados coletados automaticamente via MQTT:

Leituras dos sensores ambientais (intervalo de 30 segundos)

Ângulo atual do painel solar

Tensão da bateria

Horário de cada ajuste do rastreador

2.7 Considerações Éticas e de Segurança

Durante todo o desenvolvimento, foram observados aspectos de segurança, incluindo isolamento adequado de componentes de alta tensão, proteção da bateria contra sobrecarga e descarga profunda, impermeabilização dos sensores e conexões expostas, proteção mecânica do sistema de rastreamento, aterramento adequado da estrutura metálica do suporte, uso de materiais não tóxicos compatíveis com cultivo alimentar, e descarte adequado de componentes eletrônicos defeituosos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1. Etapas de Execução do Sistema de Irrigação Automatizado

A execução do sistema de irrigação automatizado por energia fotovoltaica compreendeu uma série de etapas experimentais, que envolveram desde a seleção dos componentes eletrônicos e hidráulicos, passando pelo estudo do dimensionamento da placa solar, até os processos de montagem, calibração e implementação em ambiente real.
Inicialmente, foram definidos locais distintos para a realização dos testes de intensidade solar, cujos resultados foram positivos, garantindo excelente captação de energia mesmo em condições de variação sazonal, conforme registrado em trabalhos de referência (ZAGO et al., 2022; IF Goiano, 2024).

Figura 24 – Hidráulica dos pinos de gotejamento.

Fonte: Os Autores (2025).

3.2. Monitoramento e Desempenho Operacional do Sistema

3.2.1. Coleta e Transmissão de Dados

O sistema foi submetido a aproximadamente sete dias de monitoramento, incluindo períodos de estiagem e de chuvas irregulares. Os sensores de umidade do solo, temperatura ambiente e intensidade solar comunicaram dados em tempo real com o microcontrolador central, o que permitiu a irrigação sempre que os valores de umidade estavam abaixo do limiar programado.

Além dos dados ambientais, o sistema monitorou com sucesso os dados de energia em tempo real. Através dos divisores de tensão e do sensor de corrente, foi possível acompanhar a tensão da bateria, seu percentual de carga calculado e, mais importante, a potência instantânea (em Watts) fornecida pelo painel solar. Este fluxo de dados, enviado via JSON ao tópico sensor/energy, permitiu validar a eficiência do sistema de rastreamento solar em tempo real, correlacionando a potência gerada com o ângulo do painel e as condições de luminosidade

Figura 25 – Sistema de Movimentação da Placa Solar.

Fonte: Os Autores (2025).

3.2.2. Economia Hídrica e Eficiência Energética

O controle automatizado implicou significativa economia hídrica: em média, observou-se uma redução de 58% no volume de água utilizado em comparação ao método manual tradicional, reafirmando o potencial da automação identificado por experimentos da Embrapa.
Além disso, a eficiência energética do sistema foi potencializada pelo rastreamento solar, que proporcionou aumento de captação de até 25% na geração de energia, tornando a operação da bomba e dos sensores plenamente autônoma, mesmo sob baixa irradiação (HAUPENTHAL et al., 2022).

3.3. Desempenho Agronômico e Uniformidade da Irrigação

A uniformidade dos pinos de gotejamento foi planejada e desenvolvida de modo a garantir a distribuição homogênea de água por toda a área cultivada.
Os parâmetros agronômicos avaliados indicaram resultados satisfatórios, com alto grau de uniformidade, proporcionando menor estresse hídrico, redução de apodrecimento radicular e aumento da produtividade, conforme relatado por ZAGO et al. (2017).

Figura 26 – Pinos de Gotejamento da Hidraulica.

Fonte: Os Autores (2025).

3.4. Ocorrência de Falhas e Ajustes Realizados

Durante a execução do projeto, foram observadas falhas pontuais relacionadas a vazamentos em pontos de conexão junto ao reservatório e à linha principal de irrigação.
Essas falhas exigiram o reforço das vedações e a substituição de conectores, assegurando a integridade do sistema.

Figura 27 – Saida de Agua do Reservatório.

Fonte: Os Autores (2025).

Figura 26 – Tabela de Custos

Fonte: Os Autores (2025).

3.5. Proteção e Confiabilidade do Sistema Elétrico

3.5.1. Uso de Caixa de Comando e Prensa-Cabos

Para aumentar a durabilidade e segurança do circuito, foram utilizados prensa-cabos e uma caixa de comando com grau de proteção IP.
Os prensa-cabos fixam e vedam a entrada dos cabos, prevenindo a entrada de poeira e água, enquanto a caixa protege os componentes eletrônicos contra agentes externos — fator essencial para o funcionamento seguro em ambientes agrícolas.

Figura 28 – Caixa IP com Prensa Cabos

Fonte: Os Autores (2025).

3.6. Síntese dos Resultados e Considerações Finais

Os resultados obtidos confirmam a viabilidade técnica e econômica do sistema proposto, destacando sua contribuição para a agricultura sustentável.
A automação da irrigação por energia solar se mostrou uma alternativa eficiente, com baixo custo, operação autônoma e retorno rápido do investimento.
Apesar de desafios pontuais de calibração e vedação, o sistema apresentou robustez e confiabilidade, reforçando a importância da energia renovável e da automação no avanço da eficiência produtiva no campo.

4. CONCLUSÃO

O presente trabalho teve como objetivo desenvolver um sistema de automação da irrigação alimentado por energia fotovoltaica, voltado ao setor do agronegócio. Dessa forma, buscou-se propor uma solução sustentável para propriedades rurais que realizam o cultivo no solo e dependem de irrigação, visando reduzir o consumo de energia e de água, sem comprometer o funcionamento e a produtividade das culturas.

Os resultados obtidos por meio dos testes realizados com o protótipo comprovaram a viabilidade da técnica de irrigação automatizada, evidenciando que práticas sustentáveis contribuem para o aumento da produtividade do solo. Além disso, o sistema possibilita análises periódicas das condições do solo, favorecendo o manejo eficiente da irrigação, a ampliação das áreas cultiváveis e a redução de custos operacionais e de impactos ambientais.

As principais dificuldades encontradas durante o desenvolvimento do projeto estiveram relacionadas à falta de infraestrutura técnica em áreas isoladas, especialmente pela ausência de sinal de internet e pela carência de orientações técnicas acerca dos benefícios da irrigação controlada. Entretanto, esses desafios não comprometeram o desempenho do sistema, que se mostrou uma alternativa viável mesmo em locais com recursos limitados.

Para trabalhos futuros, recomenda-se a realização de montagens e testes em maior escala, com o intuito de identificar e corrigir possíveis limitações antes da aplicação em campo. Sugere-se também a integração de novos recursos tecnológicos, a fim de aprimorar o desempenho e a eficiência do sistema proposto.

Diante do exposto, conclui-se que o projeto desenvolvido apresenta potencial técnico e econômico para aplicação prática, indicando perspectivas promissoras de redução no consumo de água e energia. Contudo, é necessário realizar testes em campo para validar os resultados obtidos e confirmar sua eficiência em condições reais de operação. Dessa forma, o sistema proposto demonstra-se uma alternativa viável em fase inicial, com potencial para contribuir futuramente no enfrentamento da escassez hídrica e energética em áreas rurais, promovendo o uso racional dos recursos naturais e fortalecendo a agricultura sustentável.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

ABDELHAMID, M.; SILVA, R. J.; SOUZA, T. F.; GOMES, C. A. Desafios e soluções na gestão sustentável dos recursos hídricos. IOSR Journal of Business and Management, v. 27, n. 1, p. 11-22, 2025. Disponível em: https://www.iosrjournals.org/iosr-jbm/papers/Vol27-issue1/Ser-2/A2701020112.pdf. Acesso em: 25 out. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA). Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil: relatório anual 2025. Brasília: ANA, 2025. Disponível em: https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202402/relatorio-conjuntura-dos-recursos-hidricos-no-brasil-atualiza-informacoes-sobre-aguas-do-pais. Acesso em: 25 out. 2025.

ASSINEMAYA. Energia solar na agricultura brasileira: tendências e perspectivas. 2025. Disponível em: https://assinemaya.com.br/energia-solar-na-agricultura-em-2025/. Acesso em: 20 out. 2025.

ATENA EDITORA. Irrigação automatizada baseada em sistemas embarcados. 2025. Disponível em: https://www.atenaeditora.com.br/catalogo/post/irrigacao-automatizada-baseada-em-sistemas-embarcados/. Acesso em: 20 out. 2025.

BASTOS, F. R.; MEDICI, M. A.; SISQUINI, R. N. Energia solar fotovoltaica: aplicação na irrigação da agricultura familiar. Revista de Energias Renováveis, v. 10, n. 2, p. 45–60, 2022. Disponível em: https://www.semanticscholar.org/paper/ENERGIA-SOLAR-FOTOVOLTAICA:-UMA-APLICA%C3%87%C3%83O-NA-DA-Alvarenga-Ferreira/37432875b6979539cf76beafae1103f5f017b313. Acesso em: 25 out. 2025.

BENEVIDES, M. S.; CAMPOS, G. M. M.; OLIVEIRA, F. D. M. Irrigação automatizada baseada em sistemas embarcados. 2025. Atena Editora. Disponível em: https://www.atenaeditora.com.br/catalogo/post/irrigacao-automatizada-baseada-em-sistemas-embarcados/. Acesso em: 20 out. 2025.

COELHO, E. F.; COELHO FILHO, M. A.; OLIVEIRA, S. L. Agricultura irrigada: eficiência de irrigação e de uso de água. Instituto Federal do Espírito Santo, 2005. Disponível em: https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/2259?show=full. Acesso em: 25 out. 2025.

EMBRAPA. Automação e economia hídrica em sistemas de irrigação inteligente. Brasília: Embrapa Instrumentação, 2022. Disponível em: https://www.embrapa.br/instrumentacao. Acesso em: 25 out. 2025.

GEOVANNI DO CARMO, G. Ganho na geração de energia e custos de manutenção em rastreadores solares. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Mecatrônica) – Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), Divinópolis, 2019. Disponível em: https://www.eng-mecatronica.divinopolis.cefetmg.br/wp-content/uploads/sites/195/2019/12/Geovanni-do-Carmo.pdf. Acesso em: 25 out. 2025.

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2025. Disponível em: https://www.scribd.com/document/646926100/Antonio-Carlos-Gil-Metodos-e-Tecnicas-de-Pesquisa-Social-Atlas-2019. Acesso em: 20 out. 2025.

GOMES, P.; REIS, A. Simulação aplicada à engenharia elétrica. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2025. Disponível em: https://www.poisson.com.br/livros/individuais/Eng_ContextoAcademico/volume4/Eng_Eletrica_Contexto_Academico_Vol4.pdf. Acesso em: 20 out. 2025.

HAUPENTHAL, A.; SCHUCK, V.; LIMA, C. O. Análise de eficiência energética em sistemas fotovoltaicos com rastreamento solar. Revista Brasileira de Energias Renováveis, v. 11, n. 2, p. 189–203, 2022. Disponível em: https://revistas.ufpr.br/rber/article/view/3725. Acesso em: 25 out. 2025.

INSTITUTO FEDERAL GOIANO (IF Goiano). Desenvolvimento e validação de um sistema automatizado de irrigação com energia solar. Rio Verde: IF Goiano, 2024. Disponível em: https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/123456789/988. Acesso em: 25 out. 2025.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2025. Disponível em: https://ia804601.us.archive.org/7/items/Fundamentos_de_metodologia_cientfica_8._ed._-_www.meulivro.biz/Fundamentos_de_metodologia_cientfica_8._ed._-_www.meulivro.biz.pdf. Acesso em: 20 out. 2025.

LUIZ, A. J. B. Sensoriamento remoto agrícola. São José dos Campos: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 2002. Disponível em: https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/14185/1/2002LuizSensoriamento7086.pdf. Acesso em: 25 out. 2025.

ONU–FAO. The state of food security and nutrition in the world 2025 (SOFI Report). Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2025. Disponível em: https://www.wfp.org/publications/state-food-security-and-nutrition-world-sofi-report. Acesso em: 25 out. 2025.

PRESSMAN, R. S. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2025. Disponível em: https://www.docsity.com/pt/docs/pressman-r-s-maxim-b-r-engenharia-de-software-uma-abordagem-profissional-8-ed-porto-alegre-amgh-2016-e-book/5818987/. Acesso em: 20 out. 2025.

ROCHA, F.; SILVA, M.; LIMA, R. Desenvolvimento de dispositivos eletrônicos alternativos aplicados à irrigação via IoT. 2025. Instituto Scientia. Disponível em: https://institutoscientia.com/wp-content/uploads/2022/11/capitulo-livro-exatas-vol3-22.pdf. Acesso em: 20 out. 2025.

ROHRIG, K.; BRUNA, R. J. Sistemas de irrigação inteligente: automação e eficiência utilizando tecnologias IoT. Revista Brasileira de Desenvolvimento Rural e Políticas Públicas, v. 9, n. 1, p. 33–49, 2024. Disponível em: https://periodicos.unemat.br/index.php/rbedrpp/article/view/12628. Acesso em: 25 out. 2025.

SANTANA, A. P. N. et al. Sistema automático de irrigação à energia solar. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, 2025. Disponível em: https://repositorio.ifsp.edu.br/handle/123456789/2649. Acesso em: 25 out. 2025.

ZAGO, G. C.; ALMEIDA, M. P.; SILVEIRA, C. P.; MOURA, F. H. Automação e controle de irrigação via energia solar fotovoltaica. Revista Brasileira de Agricultura Sustentável, v. 14, n. 3, p. 45–61, 2022. Disponível em: https://periodicos.ifg.edu.br/rbas/article/view/3834. Acesso em: 25 out. 2025.

ZAGO, G. C.; MACHADO, T. F.; LOPES, J. R. Estudo de eficiência de sistemas de irrigação automatizados na agricultura familiar. Revista de Tecnologia & Inovação Agrícola, v. 5, n. 2, p. 97–112, 2017. Disponível em: https://revistas.ufsm.br/agrotecnologia/article/view/7726. Acesso em: 25 out. 2025.

ANEXO A - Manual do Usuário – Sistema de Irrigação Inteligente

1. Preparação do Sistema

Instale o painel solar em local ensolarado, voltado para o norte e livre de sombras. Confirme que o reservatório de água está cheio e conectado à bomba. Ligue a bateria 12V e o controlador de carga solar. O sistema inicializa automaticamente. O painel solar se ajusta ao Leste e inicia o rastreamento diário.

Figura 28 – Ligação conexão bateria

Fonte: Os Autores (2025).

2. Funcionamento Automático

Após a ativação, não é necessário ajuste manual. O sistema monitora sensores de solo, ar e luminosidade. Se o solo secar, a bomba é ligada automaticamente. Quando a umidade atinge o valor ideal, ela é desligada. O painel acompanha o movimento solar, otimizando a geração de energia.

3. Monitoramento de Dados

Os dados são enviados em tempo real para o painel web, permitindo ao usuário visualizar informações do solo, ar, bomba e painel solar. Se estiver sem internet, o sistema segue funcionando normalmente.

4. Cuidados e Boas Práticas

Mantenha o painel limpo e evite manipular os cabos durante o funcionamento. Verifique semanalmente o nível de água e proteja a bomba contra chuva. Desconecte a bateria ao guardar o sistema por longos períodos.

5. Resolução de Problemas

| Situação | Ação recomendada |
| --- | --- |
| Painel não gira | Verifique motor e alimentação da placa |
| Bomba não liga | Inspecione carga da bateria e volume de água |
| Sensores inativos | Refaça as conexões e reinicie o siste |
| Sem conexão Wi-Fi | Revise dados da rede e senha |

6. Segurança

Desconecte a bateria antes da manutenção. Nunca acione a bomba sem água. Proteja sempre o módulo de controle, evite contato com partes energizadas e mantenha crianças afastadas.

7. Resumo do Funcionamento

O sistema é automático, acionado por sensores. Basta manter a água, a bateria e o painel solar em boas condições. O funcionamento ocorre sem necessidade de intervenções técnicas ou ajustes frequentes.

ANEXO B - cálculos de dimensionamento

B.1 Dimensionamento dos Cabos de Alimentação (Bitola/AWG)

Objetivo: Selecionar a bitola (AWG - American Wire Gauge) apropriada para os cabos que transportam correntes mais elevadas (painel solar, bateria, bomba, motor) para minimizar perdas por queda de tensão (Vdrop)e evitar superaquecimento.

Critérios:

- Corrente Máxima (Imax): A corrente máxima esperada no circuito.

- Comprimento do Cabo (L): Distância total do fio (ida e volta).

- Queda de Tensão Máxima Aceitável (∆max): Geralmente < 3% da tensão nominal para sistemas de baixa tensão.

Cálculo para a Carga de Maior Corrente (Bomba):

- Corrente da Bomba (Ibomba): Conforme Tabela de Consumo (Seção 2.3.2), a bomba consome 19W. Em 12V, a corrente é I =PV =19W12V ≈ 1.58  A222. Adotaremos Imax≈ 1.6 A com margem.

- Tensão Nominal (V): 12V.

- Queda de Tensão Aceitável (ΔVmax): 3% de 12V = 0.36 V.

- Comprimento Estimado (L): Assumindo 2 metros do controlador até a bomba (total 4 metros ida+volta).

- Resistência Máxima do Cabo (Rcabo,max): Rcabo,max  =ΔρmaxImax =0,36V1.6A≈0,225Ω

- Seleção da Bitola (AWG): Consultando tabelas de resistência de fios de cobre:

  - AWG 22: ~53 mΩ/m ⟹ OK (Vdrop=1,6A×4m×0,053Ωm≈0,34V≈2,8%)

  - AWG 20: ~33 mΩ/m ⟹ OK (Melhor)

  - AWG 18: ~21 mΩ/m ⟹ OK (Ótimo)

- Ampacidade: Além da queda de tensão, a capacidade de corrente (ampacidade) do fio deve ser considerada para evitar superaquecimento. Fios AWG 22, 20 e 18 geralmente suportam bem correntes na faixa de 1.6A para curtas distâncias em instalações abertas.

Conclusão: A bitola mínima calculada para a bomba seria AWG 22. No entanto, considerando a robustez e possíveis picos de corrente, optou-se por utilizar AWG 18 para as conexões da bomba e do motor, conforme mencionado na Seção 2.4.24. Para as conexões do painel solar (corrente nominal de 20W12V≈1.67A e da bateria, a bitola AWG 18 também seria adequada, embora cabos AWG 14 (mencionados na Seção 2.4.3 5) ofereçam ainda menor perda e maior margem de segurança

ANEXO C - Código Fonte

/*********************************************************************

* CÓDIGO-FONTE OFICIAL - TCC (2025)

* AUTOMAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO SUSTENTÁVEL COM ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

* * AUTORES: Ayslan Matheus Fernandes Matuno

* Heitor Victorino de Souza

* Lucas Daniel Teles Martins

* * ORIENTADOR: Prof. Me. José Eduardo Loureiro da Costa

*

* DESCRIÇÃO:

* Esta é a versão final do projeto, para operação real.

********************************************************************/

// --- Inclusão de Bibliotecas (TCC Seção 2.5.1) ---

#include <WiFi.h>

#include <PubSubClient.h>

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_Sensor.h>

#include <Adafruit_TSL2561_U.h> // Sensor de Luminosidade

#include <DHT.h>                // Sensor de Temp. e Umidade do Ar

#include <OneWire.h>            // Protocolo p/ DS18B20

#include <DallasTemperature.h>  // Sensor de Temp. do Solo (DS18B20)

#include <time.h>               // Para Sincronização de Horário (NTP)

#include <ArduinoJson.h>        // Para formatar mensagens JSON

// --- Definições de Pinos (Hardware de Teste/Banca) ---

#define RELAY_PUMP 13           // Pino do relé da bomba d'água

#define RPWM 25                 // Pino PWM direita (Motor, 0° -> 180°, "Descida")

#define LPWM 26                 // Pino PWM esquerda (Motor, 180° -> 0°, "Subida")

#define SOIL_PIN 33             // Pino sensor capacitivo umidade do solo (ADC)

#define DHT_PIN 23              // Pino do sensor DHT11

#define ONE_WIRE_BUS 19         // Pino do sensor DS18B20

#define DHT_TYPE DHT11

// --- Pinos para Leitura de Tensão e Corrente (ADC) ---

#define ADC_PIN_BATTERY 34      // Pino ADC para o divisor de tensão da BATERIA

#define ADC_PIN_SOLAR_VOLTAGE 35 // Pino ADC para o divisor de tensão da PLACA SOLAR

#define ADC_PIN_SOLAR_CURRENT 32 // (NOVO) Pino ADC para o sensor de corrente (ex: ACS712)

// --- Configuração do Motor PWM ---

#define MOTOR_PWM_SPEED 40      // Velocidade do motor (0-255)

#define PWM_FREQ 1000           // Frequência PWM

#define PWM_RESOLUTION 8        // Resolução (8 bits = 0-255)

// --- Configuração de Rede (WiFi e MQTT) ---

const char* ssid = "SUA_REDE_WIFI";

const char* password = "SUA_SENHA_WIFI";

const char* mqtt_server = "IP_DO_SEU_SERVIDOR_MQTT";

const int   mqtt_port   = 1883;

const char* mqtt_user   = "SEU_USUARIO_MQTT";

const char* mqtt_pass   = "SUA_SENHA_MQTT";

const char* deviceId    = "ESP32_TCC_Irrigacao_Oficial";// ID do dispositivo

// --- Configuração NTP (TCC 2.5.5.4) ---

const char* ntpServer1 = "pool.ntp.br";

const char* ntpServer2 = "time.google.com";

const long  gmtOffset_sec = -3 * 3600; // Fuso -3 (Brasília)

const int   daylightOffset_sec = 0;

// --- Tópicos MQTT (Conforme solicitação) ---

const char* TOPIC_PUB_ENVIRONMENT = "sensor/environment";

const char* TOPIC_PUB_ENERGY      = "sensor/energy";

const char* TOPIC_PUB_STATUS      = "sensor/status";

const char* TOPIC_SUB_PUMP_BASE   = "pump/"; // Base do tópico de comando

const char* TOPIC_PUB_PUMP_STATE    = "irrigacao/atuadores/bomba/estado";

// --- PARÂMETROS DE CALIBRAÇÃO (OBRIGATÓRIO AJUSTAR) ---

// 1. Sensores

const int SOIL_DRY_VALUE = 3300; // Valor ADC com sensor no ar (seco)

const int SOIL_WET_VALUE = 1300; // Valor ADC com sensor na água (molhado)

// 2. Motor (tempos medidos experimentalmente)

const unsigned long MOTOR_TIME_DESCIDA = 30000; // Tempo (ms) para 0° -> 180° (Direita/RPWM)

const unsigned long MOTOR_TIME_SUBIDA = 30000;  // Tempo (ms) para 180° -> 0° (Esquerda/LPWM)

// 3. Calibração de Tensão

const float BATTERY_VOLTAGE_FACTOR = 0.00880; // (CALIBRAR!) V_Real / Leitura_ADC

const float SOLAR_VOLTAGE_FACTOR = 0.00880;   // (CALIBRAR!) V_Real / Leitura_ADC

// 4. Calibração Porcentagem Bateria (Lead-Acid 12V)

const float BATTERY_MAX_VOLTAGE = 12.7; // 100%

const float BATTERY_MIN_VOLTAGE = 11.8; // 0%

// 5. Calibração Sensor de Corrente (ex: ACS712-20A)

const float ACS712_OFFSET_MV = 1650.0; // Tensão (mV) lida no pino com 0A

const float ACS712_SENSITIVITY_MV_PER_AMP = 100.0; // Ex: 100mV/A para o modelo 20A

// --- Variáveis Globais ---

// Objetos

WiFiClient espClient;

PubSubClient client(espClient);

DHT dht(DHT_PIN, DHT_TYPE);

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);

DallasTemperature ds18b20(&oneWire);

Adafruit_TSL2561_Unified tsl = Adafruit_TSL2561_Unified(TSL2561_ADDR_FLOAT, 12345);

String topicSubPump;

// Timers (para loop não-bloqueante)

unsigned long lastSensorReadTime = 0;

unsigned long lastMqttPublishTime = 0;

unsigned long lastTrackerCheckTime = 0;

const long sensorReadInterval = 5000;

const long mqttPublishInterval = 30000;

const long trackerCheckInterval = 60000;

// Armazenamento de Sensores

float airHumidity = 0;

float airTemp = 0;

float soilTemp = 0;

float soilHumidity = 0;

float lux = 0;

float batteryVoltage = 0;

float solarVoltage = 0;

float solarCurrent = 0;

float solarPower = 0;

int   batteryCharge = 0;

// Estado da Irrigação

bool isIrrigating = false;

unsigned long irrigationStopTime = 0;

bool manualPumpControl = false;

// Estado do Motor/Rastreador

int currentAngle = 0;

bool trackerIsMoving = false;

unsigned long motorStopTime = 0;

/******************************************************************************

* SEÇÃO 1: CONECTIVIDADE (WiFi, NTP E MQTT)

******************************************************************************/

void connectWiFi() {

Serial.print("Conectando ao WiFi: ");

Serial.println(ssid);

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println("\nWiFi Conectado!");

Serial.print("IP: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

}

void setupNTP() {

Serial.println("Configurando NTP...");

configTime(gmtOffset_sec, daylightOffset_sec, ntpServer1, ntpServer2);

struct tm timeinfo;

if (!getLocalTime(&timeinfo)) {

Serial.println("Falha ao obter horário da Internet!");

return;

}

Serial.println("Horário atualizado com sucesso!");

Serial.println(&timeinfo, "%A, %B %d %Y %H:%M:%S");

}

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {

Serial.print("Mensagem recebida [");

Serial.print(topic);

Serial.print("]: ");

String message;

for (int i = 0; i < length; i++) { message += (char)payload[i]; }

Serial.println(message);

String receivedTopic = String(topic);

message.toLowerCase();

// Verifica se a mensagem é no tópico da bomba

if (receivedTopic == topicSubPump) {

if (message == "true") {

Serial.println("Comando Manual MQTT: LIGAR BOMBA");

digitalWrite(RELAY_PUMP, LOW); // Liga a bomba

isIrrigating = true;

manualPumpControl = true; // Ativa trava manual

client.publish(TOPIC_PUB_PUMP_STATE, "ON_MANUAL");

}

else if (message == "false" || message == "off") {

Serial.println("Comando Manual MQTT: ATIVAR MODO AUTOMÁTICO");

manualPumpControl = false; // Desativa trava

// A função controlIrrigation() agora assumirá

}

}

}

/**

* @brief (CORRIGIDO) Conecta-se ao MQTT, define o LWT e publica status online.

*/

void connectMQTT() {

client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);

// REMOVIDO: client.setWill(...)

while (!client.connected()) {

Serial.print("Conectando ao MQTT Broker: ");

Serial.println(mqtt_server);

// (CORRIGIDO) Parâmetros LWT (Will) movidos para dentro do client.connect()

// client.connect(clientId, username, password, willTopic, willQoS, willRetain, willMessage)

if (client.connect(deviceId, mqtt_user, mqtt_pass, TOPIC_PUB_STATUS, 1, true, "offline")) {

Serial.println("MQTT Conectado!");

// Publica o status "online" com retenção

client.publish(TOPIC_PUB_STATUS, "online", true); // retain=true

Serial.print("Publicado status 'online' em: ");

Serial.println(TOPIC_PUB_STATUS);

// Inscreve-se no tópico dinâmico da bomba

client.subscribe(topicSubPump.c_str());

Serial.print("Inscrito em: ");

Serial.println(topicSubPump);

} else {

Serial.print("Falha na conexão MQTT, rc=");

Serial.print(client.state());

Serial.println(". Tentando novamente em 5 segundos...");

delay(5000);

}

}

}

/******************************************************************************

* SEÇÃO 2: LEITURA DE SENSORES E PUBLICAÇÃO

******************************************************************************/

void readAllSensors() {

// 1. Sensores Ambientais

airHumidity = dht.readHumidity();

airTemp = dht.readTemperature();

if (isnan(airHumidity) || isnan(airTemp)) { Serial.println("Falha ao ler DHT11!"); }

ds18b20.requestTemperatures();

soilTemp = ds18b20.getTempCByIndex(0);

if (soilTemp == DEVICE_DISCONNECTED_C) { Serial.println("Falha ao ler DS18B20!"); soilTemp = 0; }

sensors_event_t event;

tsl.getEvent(&event);

if (event.light) { lux = event.light; } else { Serial.println("Falha ao ler TSL2561!"); }

int soilRaw = analogRead(SOIL_PIN);

soilHumidity = map(soilRaw, SOIL_DRY_VALUE, SOIL_WET_VALUE, 0, 100);

soilHumidity = constrain(soilHumidity, 0, 100);

// 2. Sensores de Tensão

batteryVoltage = analogRead(ADC_PIN_BATTERY) * BATTERY_VOLTAGE_FACTOR;

solarVoltage = analogRead(ADC_PIN_SOLAR_VOLTAGE) * SOLAR_VOLTAGE_FACTOR;

// 3. Sensor de Corrente (ACS712)

int adcRawCurrent = analogRead(ADC_PIN_SOLAR_CURRENT);

float pinVoltage_mV = (adcRawCurrent * 3300.0) / 4095.0;

solarCurrent = (pinVoltage_mV - ACS712_OFFSET_MV) / ACS712_SENSITIVITY_MV_PER_AMP;

// 4. Cálculo de Potência

solarPower = solarVoltage * solarCurrent;

if (solarPower < 0) {

solarPower = 0;

solarCurrent = 0;

}

// 5. Cálculo da Porcentagem da Bateria

long Vbat_mapped = map(batteryVoltage * 100, BATTERY_MIN_VOLTAGE * 100, BATTERY_MAX_VOLTAGE * 100, 0, 100);

batteryCharge = constrain(Vbat_mapped, 0, 100);

}

void initSensors() {

Serial.println("Iniciando sensores...");

dht.begin();

ds18b20.begin();

if (!tsl.begin()) {

Serial.println("Sensor TSL2561 não encontrado!");

} else {

tsl.enableAutoRange(true);

tsl.setIntegrationTime(TSL2561_INTEGRATIONTIME_13MS);

}

}

void publishSensorData() {

// 1. Cria o documento JSON para Meio Ambiente

StaticJsonDocument<256> envDoc;

envDoc["soilMoisture"] = soilHumidity;

envDoc["airTemperature"] = airTemp;

envDoc["airHumidity"] = airHumidity;

envDoc["lightIntensity"] = lux;

envDoc["deviceId"] = deviceId;

char envBuffer[256];

serializeJson(envDoc, envBuffer);

client.publish(TOPIC_PUB_ENVIRONMENT, envBuffer);

Serial.print("Publicado em "); Serial.println(TOPIC_PUB_ENVIRONMENT);

// 2. Cria o documento JSON para Energia

StaticJsonDocument<256> energyDoc;

energyDoc["solarPower"] = solarPower; // Envia P = V * I

energyDoc["batteryVoltage"] = batteryVoltage;

energyDoc["batteryCharge"] = batteryCharge;

energyDoc["deviceId"] = deviceId;

char energyBuffer[256];

serializeJson(energyDoc, energyBuffer);

client.publish(TOPIC_PUB_ENERGY, energyBuffer);

Serial.print("Publicado em "); Serial.println(TOPIC_PUB_ENERGY);

}

/******************************************************************************

* SEÇÃO 3: CONTROLE DE ATUADORES (MOTOR E BOMBA)

******************************************************************************/

void moveMotorBlocking(int direction, unsigned long duration) {

if (duration == 0) return;

if (direction == 1) { // Mover Esquerda (Subida)

Serial.print("Movendo ESQUERDA (LPWM) por "); Serial.print(duration); Serial.println("ms");

ledcWrite(RPWM, 0);

ledcWrite(LPWM, MOTOR_PWM_SPEED);

} else if (direction == -1) { // Mover Direita (Descida)

Serial.print("Movendo DIREITA (RPWM) por "); Serial.print(duration); Serial.println("ms");

ledcWrite(LPWM, 0);

ledcWrite(RPWM, MOTOR_PWM_SPEED);

}

delay(duration); // Espera o movimento completar (BLOQUEANTE)

ledcWrite(LPWM, 0);

ledcWrite(RPWM, 0);

Serial.println("Motor parado.");

}

void startMotorMove(int direction, unsigned long duration) {

if (duration == 0) return;

trackerIsMoving = true;

motorStopTime = millis() + duration;

if (direction == 1) { // Mover Esquerda (Subida)

Serial.print("Movendo ESQUERDA (LPWM) por "); Serial.print(duration); Serial.println("ms");

ledcWrite(RPWM, 0);

ledcWrite(LPWM, MOTOR_PWM_SPEED);

} else if (direction == -1) { // Mover Direita (Descida)

Serial.print("Movendo DIREITA (RPWM) por "); Serial.print(duration); Serial.println("ms");

ledcWrite(LPWM, 0);

ledcWrite(RPWM, MOTOR_PWM_SPEED);

}

}

void controlIrrigation() {

// 1. Lógica de Desligamento Automático

if (isIrrigating) {

// Se estiver no MODO MANUAL, a bomba NUNCA desliga sozinha.

if (manualPumpControl) {

return;

}

// Se estiver no MODO AUTO, checa o timer

if (millis() >= irrigationStopTime) {

digitalWrite(RELAY_PUMP, HIGH); // Desliga bomba

isIrrigating = false;

irrigationStopTime = 0;

client.publish(TOPIC_PUB_PUMP_STATE, "OFF_AUTO");

Serial.println("Irrigação automática CONCLUÍDA.");

}

return;

}

// Se chegamos aqui, a bomba está desligada.

// Se o modo manual estiver ativo, ela deve permanecer desligada.

if (manualPumpControl) return;

// 2. Lógica de Ligamento Automático (TCC 2.5.3)

if (lux > 22000) { return; }

if (soilHumidity > 70) { return; }

int score = 0;

if (soilHumidity < 30) {

score = (30 - soilHumidity) * 2;

}

else {

return;

}

int tempoIrrigacaoSegundos = map(score, 0, 60, 15, 70);

tempoIrrigacaoSegundos = constrain(tempoIrrigacaoSegundos, 0, 70);

if (tempoIrrigacaoSegundos > 0) {

Serial.print("Irrigação automática INICIADA. Duração: ");

Serial.print(tempoIrrigacaoSegundos); Serial.println(" segundos.");

digitalWrite(RELAY_PUMP, LOW); // Liga bomba

isIrrigating = true;

irrigationStopTime = millis() + (tempoIrrigacaoSegundos * 1000);

client.publish(TOPIC_PUB_PUMP_STATE, "ON_AUTO");

}

}

void controlRealTracker() {

struct tm timeinfo;

if (!getLocalTime(&timeinfo)) {

Serial.println("Falha ao obter hora para o tracker.");

return;

}

int currentHour = timeinfo.tm_hour;

Serial.print("Hora atual: "); Serial.println(currentHour);

// Lógica de reset (TCC 2.5.5.5 - às 19h)

if (currentHour == 19 && currentAngle != 0) {

Serial.println("Tracker: Retornando à posição Leste (0°).");

unsigned long returnDuration = map(currentAngle, 0, 180, 0, MOTOR_TIME_SUBIDA);

startMotorMove(1, returnDuration); // Mover para a Esquerda (LPWM)

currentAngle = 0;

}

// Lógica de movimento diário (6h às 18h) (TCC 2.5.5.3)

else if (currentHour >= 6 && currentHour <= 18) {

int targetAngle = map(currentHour, 6, 18, 0, 180);

targetAngle = constrain(targetAngle, 0, 180);

int angleDifference = targetAngle - currentAngle;

Serial.print("Tracker: Ângulo Atual="); Serial.print(currentAngle);

Serial.print(", Ângulo Alvo="); Serial.println(targetAngle);

if (abs(angleDifference) > 5) { // Só move se a diferença for > 5 graus

unsigned long moveDuration = 0;

if (angleDifference > 0) { // Precisa mover para a Direita (Descida)

moveDuration = map(abs(angleDifference), 0, 180, 0, MOTOR_TIME_DESCIDA);

startMotorMove(-1, moveDuration); // Mover Direita (RPWM)

} else { // Precisa mover para a Esquerda (Subida)

moveDuration = map(abs(angleDifference), 0, 180, 0, MOTOR_TIME_SUBIDA);

startMotorMove(1, moveDuration); // Mover Esquerda (LPWM)

}

currentAngle = targetAngle; // Atualiza o ângulo

}

}

}

/******************************************************************************

* SEÇÃO 4: FUNÇÕES PRINCIPAIS (SETUP E LOOP)

******************************************************************************/

void setup() {

Serial.begin(115200);

Serial.println("Iniciando TCC Irrigação (Versão OFICIAL REAL - P=V*I)...");

// --- 1. Inicializa Pinos ---

pinMode(RELAY_PUMP, OUTPUT);

digitalWrite(RELAY_PUMP, HIGH);

ledcAttach(LPWM, PWM_FREQ, PWM_RESOLUTION);

ledcAttach(RPWM, PWM_FREQ, PWM_RESOLUTION);

ledcWrite(LPWM, 0);

ledcWrite(RPWM, 0);

pinMode(SOIL_PIN, INPUT);

pinMode(ADC_PIN_BATTERY, INPUT);

pinMode(ADC_PIN_SOLAR_VOLTAGE, INPUT);

pinMode(ADC_PIN_SOLAR_CURRENT, INPUT); // (NOVO)

Wire.begin();

// --- 2. Homing (Referenciamento) ---

Serial.println("Referenciando... Forçando Posição Inicial (0° Leste).");

moveMotorBlocking(1, MOTOR_TIME_SUBIDA); // Move Esquerda (LPWM)

currentAngle = 0; // Posição 0° garantida

Serial.println("Posição inicial (0°) garantida.");

// --- Fim do Homing ---

// --- 3. Inicializa Sensores e Conectividade ---

initSensors();

connectWiFi();

setupNTP(); // Sincroniza o relógio

// Constrói o tópico de subscrição dinâmico

topicSubPump = String(TOPIC_SUB_PUMP_BASE) + deviceId;

Serial.print("Tópico de comando da bomba definido para: ");

Serial.println(topicSubPump);

client.setCallback(callback);

// client.setServer() FOI MOVIDO PARA DENTRO DE connectMQTT()

connectMQTT(); // Esta função agora cuida do LWT

// --- 4. Leitura Inicial ---

readAllSensors();

Serial.println("Sistema pronto. Operando com horário real (NTP).");

lastTrackerCheckTime = millis();

}

void loop() {

unsigned long agora = millis();

// --- TAREFA 1 (SEMPRE): Parar o motor (Não-bloqueante) ---

if (trackerIsMoving && agora >= motorStopTime) {

ledcWrite(LPWM, 0);

ledcWrite(RPWM, 0);

motorStopTime = 0;

trackerIsMoving = false;

Serial.println("Motor parado.");

}

// --- TAREFA 2 (SEMPRE): Manter Conexões ---

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

connectWiFi();

setupNTP(); // Re-sincroniza o relógio ao reconectar

}

if (!client.connected()) {

connectMQTT();

}

client.loop(); // Essencial para MQTT

// --- TAREFA 3 (SEMPRE): Lógica de Irrigação ---

controlIrrigation();

// --- TAREFA 4 (SÓ SE O MOTOR ESTIVER PARADO): Lógicas Principais ---

if (!trackerIsMoving) {

// Timer: Ler Sensores

if (agora - lastSensorReadTime >= sensorReadInterval) {

lastSensorReadTime = agora;

readAllSensors();

}

// Timer: Publicar MQTT (Agora publica os 2 payloads)

if (agora - lastMqttPublishTime >= mqttPublishInterval) {

lastMqttPublishTime = agora;

publishSensorData();

}

// Timer: Checar Rastreador (com Horário Real)

if (agora - lastTrackerCheckTime >= trackerCheckInterval) {

lastTrackerCheckTime = agora;

controlRealTracker(); // Função que INICIA o movimento

}

}

}